| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | EMISSÃO INICIAL - PARA CONHECIMENTO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 11/09/20 |
| 1 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 30/09/20 |
| 2 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 30/10/20 |
| 3 | E | APROVADO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 23/11/20 |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	OBJETIVO	4

2.0	BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS	4

3.0	PROGRAMAS UTILIZADOS	4

4.0	MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE	4

5.0	DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA	4

6.0	PROPRIEDADES DO SOLO	4

7.0	DIMENSIONAMENTO	5

- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos e dimensionamento dos elementos estruturais em concreto armado para a Reforma de Edificações, Piso da Sorveteria, localizadas no Parque das Águas na cidade de Caxambu, Minas Gerais.

- BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS

      - NBR-6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;

      - NBR-8681/2003 – Ações e Segurança nas Estruturas;

      - NBR-6122/2019 – Projeto e Execução nas Fundações;

      - NBR-6120/2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações.

- PROGRAMAS UTILIZADOS

      - SOFTWARE PAVIMENTOS – ARCELOR MITTAL;

- MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE

      - fck ≥ 25 MPa;

      - Aço CA-50;

      - Classe de Agressividade Ambiental II;

      - Abertura máxima de Fissuras wk ≤ 0,3 mm;

      - Cobrimento 3,00 cm;

      - Peso Específico do Concreto = 2,5 tf/m³.

- DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA

      - CXB_PRQAG_10947_PB_EST_DES_B108 - PLANTA E DETALHE.

- PROPRIEDADES DO SOLO

Devido à ausência de informação e pesquisas de caracterização relativas às propriedades físico-mecânicas do solo, as propriedades físico-mecânicas do solo adotadas foram os seguintes parâmetros:

σadm ≥ 1,0 kgf/cm²

As propriedades precisam ser confirmadas em campo por profissional especializado.

- DIMENSIONAMENTO

| Dados Preliminares |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Concreto: |  | Resistência a Compressão - fck>= 25,0 Mpa |  |  |  |  |
|  |  | Resistencia à Tração na Flexão - fctm,fl >= 3,38 MPa |  |  |  |  |
|  |  | Abatimento (Slump de Lançamento) - 110 + 10 mm |  |  |  |  |
| 2 - Sub-Leito: |  | Índice de Suporte Califórnia - CBR > 10 % |  |  |  |  |
|  |  | Grau de Compactação (Proctor Normal) - G.C. >= 98% |  |  |  |  |
|  |  | Expansibilidade <= 2% |  |  |  |  |
| 3 - Sub-Base: |  | Tipo : Granular |  |  |  |  |
|  |  | Grau de Compactação (Proctor Modificado) - G.C. >= 98% |  |  |  |  |
|  |  | Espessura : 10 cm |  |  |  |  |
| 4 - Carregamentos Máximos Considerados: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo |  | Intensidade |  | Observações |  |
| Carga Distribuida |  |  | 5,0 KN/m² |  |  |  |
| Carga Pontual em Retângulo |  |  | 40,0 KN/pé |  |  |  |

OBS.:

1) Considerado 26 % de emendas para composição das quantidades de telas.

2) Não pisar na tela superior após o seu posicionamento em forma, utilizar tábuas corridas.