| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | EMISSÃO INICIAL - PARA CONHECIMENTO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 15/10/20 |
| 1 | C | EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 30/10/20 |
| 2 | E | APROVADO |  |  | GFC | WJA | WJA | WJA | 23/11/20 |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	OBJETIVO	3

2.0	BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS	3

3.0	PROGRAMAS UTILIZADOS	3

4.0	MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE	3

5.0	DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA	3

6.0	PROPRIEDADES DO SOLO	3

7.0	ESBOÇO DA ESTRUTURA	4

8.0	DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA	5

8.1	RAMPA DE ACESSO	5

- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos e dimensionamento dos elementos estruturais em concreto armado para a Reforma de Edificações localizadas no Parque das Águas na cidade de Caxambu, Minas Gerais.

- BIBLIOGRAFIA/NORMAS UTILIZADAS

      - NBR-6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;

      - NBR-8681/2004 – Ações e Segurança nas Estruturas;

      - NBR-6122/2019 – Projeto e Execução nas Fundações;

      - NBR-6120/2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações.

- PROGRAMAS UTILIZADOS

      - Planilhas e Programas Próprios.

- MATERIAIS/PARÂMETROS DE DURABILIDADE

      - fck ≥ 25 MPa;

      - Concreto Magro fck ≥ 10 MPa;

      - Ecs = 23800 MPa;

      - Aço CA-50;

      - Classe de Agressividade Ambiental II;

      - Abertura máxima de Fissuras wk ≤ 0,3 mm;

      - Cobrimento 3,0 cm;

      - Peso Específico do Concreto = 2,5 tf/m³.

- DOCUMENTOS/DESENHOS DE REFERÊNCIA

CXB_PRQAG_10947_PB_ARQ_DES_B324_R01- PLANTA, CORTES E DETALHE GUARDA CORPO.

- PROPRIEDADES DO SOLO

As propriedades físico-mecânicas do solo adotadas foram os seguintes parâmetros:

- σadm ≥ 1,0 kgf/cm²

As propriedades precisam ser confirmadas em campo por profissional especializado.

- ESBOÇO DA ESTRUTURA

## Seção Transversal – Rampa de acesso para o Bar

- DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA

  - RAMPA DE ACESSO